Auto Red D-Dimer 700									Œ

REF: 5501

Rendeltetésszerű használat:

Az Auto Red D-Dimer 700 immunoturbidimetriás vizsgálat a D-Dimer fragmens kvantitatív meghatározására citrált emberi plazmában, félautomata és teljesen automatizált eszközökkel, 600–900 nm hullámhosszúsággal.

Főbb jellemzők:

■■ 	Latex alapú vizsgálat

■■ 	Teljes mértékben mennyiségi

■■ 	Folyékony, használatra kész alkatrészek

■■ 	Nincs prozónahatás 130 000 ng / ml alatt

■■ 	98% negatív prediktív érték 200 ng / ml alkalmazásával

■■ 	Több készletformátum elérhető alacsony, közepes és nagy teljesítményű felhasználók számára

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

D-Dimer Red Latex                     5501                    4 × 4 mL              	Kinyitás után a reagens 4             hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on

D-Dimer Red Puffer                 5501                     4 ×7 mL                     Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on

D-Dimer Higító	            	        5501 	          2 × 7 mL                   Tárolás  +2 - +8 ° C-on és a

felbontástól számított 4 héten belül

felhasználható

D-Dimer Kalibrátor	        5501	          2 x 1 mL		A feloldást követően a reagens

12 óráig stabil +4 – +25°C-on