Clauss Fibrinogen 50										Œ

REF: 5556

Rendeltetésszerű használat:

A Clauss Fibrinogen 50 célja a citrált humán plazmában lévő fibrinogén kvantitatív meghatározása Owner puffer felhasználásával. Trombinfelesleget (>30 NIH egység / ml) adunk az emberi plazmához, hogy a fibrinogént fibrinné alakítsuk. Az alvadási idő közvetlenül arányos a fibrinogén koncentrációval.

Főbb jellemzők:

■■ 	Szarvasmarha-trombin

■■ 	50 NIH Units/mL

■■ 	Kifejezetten a Helena Biosciences AC-4 és C sorozatú műszerein való használatra tervezték

■■ 	Lineáris kalibrálás 1,5-6,5 g / L-től

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Thrombin: 50 NIH/mL	             5556	          	5 ×4  mL         	Feloldása után :

8 óranál  +15 - +30°C

1 hétnél  +2 - +8 °C

1 hónapnál  -20	°C

Fibrinogen Calibrator	             5556        	 2 ×1 mL         	Feloldása után :

4 óránál +2 - +8 °C

Owren’s puffer		             5556        	2 ×25 mL        	 Tárolás +2 - +8°C felbontás után