Clauss Fibrinogen 50										Œ

REF: 5556R

Rendeltetésszerű használat:

A Clauss Fibrinogen 50 a citrált humán plazmában lévő fibrinogén kvantitatív meghatározására szolgál, Imidazole puffer felhasználásával. Trombinfelesleget (30 NIH egység / ml) adunk az emberi plazmához, hogy a fibrinogént fibrinné alakítsuk, az alvadási idő egyenesen arányos a fibrinogén koncentrációjával.

Főbb jellemzők:

■■ 	Szarvasmarha-trombin

■■ 	50 NIH Units/mL

■■ 	Kifejezetten a Helena Biosciences AC-4 és C sorozatú műszerein való használatra tervezték

■■ 	Lineáris kalibrálás 1,5-6,5 g / L-től

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	       stabilitás

Thrombin: 50 NIH/mL	             5556R	          	5 ×4  mL         	Feloldása után :

8 óranál  +15 - +30°C

1 hétnél  +2 - +8 °C

1 hónapnál  -20	°C

Fibrinogen Calibrator	             5556R        	 2 ×1 mL         	Feloldása után :

4 óránál +2 - +8 °C

Imidazol puffer                            5556R                   2 ×25 mL       	 A bontatlan palackok a megadott lejárati időig stabilak, ha a palack címkéjén feltüntetett körülmények között tárolják őket.