DRVVT Confirm									Œ

REF: 5484

Rendeltetésszerű használat:

A DRVVT Confirm készletet a DRVVT Screen tesztkészlettel együtt használják a lupus antikoagulánsok, a faktorhiányok (II, V vagy X) vagy más inhibitorok megkülönböztetésére. Ha a páciensminták alvadási ideje a DRVVT képernyőeljárással meghaladja a 3 szórást a normál tartomány átlaga felett, és keverési vizsgálatokkal nem korrigálják őket, akkor lupus antikoaguláns jelen lehet. Ilyen körülmények között a mintákat a DRVVT Confirm Reagent segítségével kell újra tesztelni. A foszfolipid megnövekedett koncentrációja ebben a reagensben a lupus antikoagulánsok semlegesítésére szolgál.

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

DRVVT Confirm                              5485                 10 × 1 mL          	Az elkészített üvegek stabilak

24 óranál: +15 - +30° C-on

5 napnál: +2 - +8° C-on

2 hétnél: -20° C-on

A reagenst műanyag kémcsövekbe kell fagyasztani, és felhasználás előtt +37 ° C-on fel kell olvasztani