Free Protein S									Œ

REF: 5525

Rendeltetésszerű használat:

A Free Protein S kit egy latex immunvizsgálaton alapuló módszer a szabad Protein S mennyiségének meghatározására az emberi plazmában. Alkalmas 400-600 nm hullámhosszú automatizált műszerekhez.

Főbb jellemzők:

■■ 	Latex alapú vizsgálat

■■ 	500% alatt nincs prozónahatás

■■ 	Folyékony használatra kész alkatrészek

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Free Protein S Latex                      5525                1 ×2.5 mL              8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on

Free Protein S Puffer                    5525                 1 ×4 mL                8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on

Free Protein S Higító      	5525 	            1 × 7 mL               8 héttel a nyitás után +2 - +8°C-on

Free Protein S Kalibrátor             5525	            1 x 1 mL		A feloldást követően a reagens

12 óráig stabil +2 – +8°C-on