INR Reference Set										Œ

REF: 5490

Rendeltetésszerű használat:

Az INR referenciakészlet felhasználható arra, hogy az INR értékek laboratóriumi ellenőrzésével ellenőrizze a laboratórium számára a Helyi Rendszer ISI rendszere alatt elért eredmények minőségét. Az INR referencia készlet 3 liofilizált emberi plazma készlet, amelyek igazolt INR értékekkel rendelkeznek. Ezeket az értékeket a WHO jelenlegi Thromboplastin referenciájával és a kézi billentőcső technikával rendeljük hozzá. Minden készlet 4 üveget tartalmaz minden plazmából, az 1-2, 2-3 és 3-4 tartományban lévő centrifugált üregekkel.

Főbb jellemzők:

■■ 	Több INR tartomány

■■ 	Kalibrálva a WHO referencia thromboplastinhoz

■■ 	Biztosítja a pontos INR jelentéstételt

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

INR Refernce Plasma 1           5490                 4 × 3 x 10 mL              Az INR referenciaplazma bontatlan INR Refernce Plasma 2						ampulláit fagyasztva -18 ° C-on vagy

INR Refernce Plasma 3	alacsonyabban kell tárolni. Az INR Refernce plazmák a címkén feltüntetett lejárati időig stabilak. Az elkészített plazmákat 4 ° C-on kell tárolni, és 1 órán belül fel kell oldani.