ISI Calibrant  Plasma	Set								Œ

REF: 5519

Rendeltetésszerű használat:

Az ISI kalibráló plazmakészlet célja, hogy egyszerűbbé tegye a Thromboplastin International Sensitivy Index (ISI) értékeinek laboratóriumi kalibrálását, amikor a protrombin idő meghatározásához automatizált berendezéseket használnak. Az ISI Calbirant plazmaszettet emberi vagy nyúl eredetű tromboplasztinokkal való használatra szánják, és a teljesítményét kevesebb mint 2.00 tromboplasztin ISI-vel hitelesítették.

Főbb jellemzők:

■■ 	Normál és abnormális tanúsított plazmákat tartalmaz, a CLSI irányelvek szerint

■■ 	Lehetővé teszi a laboratóriumok számára a nemzetközi normalizált arány (INR) értékeinek jelentését, amelyek sokkal közelebb vannak az „igazi” INR értékhez, korrigálva a thromboplastin ISI koagulométer hatásait

■■ 	Kalibrálva a WHO humán rekombináns és nyúl eredetű tromboplasztin elsődleges normáival

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

ISI Calibrant Plasma                   5519              27 × 0.51 mL             	A feloldott plazmák stabilak 30 percig +15 - +30° C-on, vagy 4 órán át +2 - +8° C-on