Kapilláris thromboplastin									Œ

REF: 5506

Rendeltetésszerű használat:

A kapilláris thromboplastin nyúl agyi eredetű, és a protrombin idő meghatározására, az extrinsic útvonal vizsgálatára, valamint a kapilláris vér és a citrált humán plazma orális antikoaguláns terápiájának monitorozására szolgál.

Főbb jellemzők:

■■ 	Alacsony ISI ~ 1,1

■■ 	Kifejezetten kapilláris vérrel és plazmával való használatra tervezték

■■ 	Nyúlagyi eredet

■■ 	A WHO nemzetközi referencia-előkészítése ellen kalibrálva

■■ 	Használatra kész folyékony alkatrészek

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Kapilláris Thromboplastin	 5506                    10 ×2.5 mL        Már egyszer felbontott:

5 napnál: +15 - +30°C

1 hónapnál: +2 - +8°C

1 hónapnál: -20°C

A munka reagens (kalcium-kloriddal       keverve) stabil

10 napig +2 - +8

vagy 5 nap +15 - +30

NE FAGYASSZON

Kalcium-klorid: 0.025 M	 5506 	           10 ×2.5mL	 Már egyszer felbontott:

(Folyékony)							1 hónapnál: +2 - +8°C

5 napnál: +15 - +30°C