Manual D-Dimer									Œ

REF: 5250

Rendeltetésszerű használat:

A Manual D-Dimer egy félkvantitatív latex agglutinációs vizsgálat a fimbrin D-Dimer meghatározására humán citrált plazmában a DVT, PE és DIC kizárásának elősegítése érdekében. Az FDP elemzésére alkalmas szérumminták szintén használhatók.

Főbb jellemzők:

■■ 	Minőségi és félkvantitatív módszer

■■ 	Eredmény 4 percnél rövidebb idő alatt

■■ 	Többféle méret áll rendelkezésre

■■ 	Nincs szükség automatizálásra

■■ 	Pozitív és negatív kontrollokat tartalmaz a készlet

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Manual D-Dimer Latex                 5250                  1 ×1.7 mL              	+2 - +8 ° C-on tárolandó és a megadott lejárati időn belül felhasználható

Pozitív kontroll plazma                 5250                    1 ×1 mL                 Kinyitás után a reagens 4                 hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig +20°C-on

Negatív kontroll plazma         	 5250 	            1 × 1 mL                 Kinyitás után a reagens 4

hétig stabil +2 - +8°C-on vagy 2 hétig             +20°C-on

Sóoldat			              5250	            2 x 8 mL		+2 - +8 ° C-on tárolandó és a

megadott lejárati időn belül felhasználható

Tesztkártyák			5250		16x6 		N/A

Keverő botok			5250		50		N/A