PCA Ratio											Œ

REF: 5546

Rendeltetésszerű használat:

A PCA Ratio készlet egy alvadék alapú vizsgálat, amelyet a faktor V Leiden mutáció okozta aktivált C-fehérjével szembeni rezisztencia meghatározásához használnak. Ez az APTT alapú vizsgálat megköveteli a PCA alvadási idő arányát. APTT / APTT, amely meghatározza az APC ellenállást.

Főbb jellemzők:

■■ 	Aktiválja az endogén C-fehérjét (Protac használatával)

■■ 	Kiváló megkülönböztetés az APC-rezisztens és a normál minták között

■■ 	Kiváló eredmény megkülönböztetés a hagyományos APC módszerekhez képest

■■ 	Kompatibilis minden olyan készülékkel, amely képes elvégezni az APTT vizsgálatokat

■■ 	Elutasítja a lupusz és a heparin interferenciáját

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

Factor V Depleted Plasma        5546                  4 × 2 mL              	A feloldott Factor V Depleted Plasmát használat után el kell dobni, vagy -20 ° C-on lefagyasztható és egyszer felolvasztható.

APTT                                             5546                 2 ×2 mL                     A feloldott APTT reagens 2 hétig stabil +2 - +8° C-on

PCA.APTT	            	           5546 	         2 × 2 mL                   Feloldott PCA.APTT reagens 2 hétig

stabil +2 - +8°C-on

APC Resistant Plasma	           5546	         1 x 0.5 mL		Feloldott PCA.APTT reagens 2 hétig

stabil +2 - +8°C-on

Kálcium- Klorid 0.025M           5546	        2 x 1 mL		Tárolás: +2 - +8 ° C-on, és a címkén

feltüntetett lejárati időig stabil