Speciality Assayed Control N, A								Œ

REF: 5301IL, 5302IL

Rendeltetésszerű használat:

Speciality Assayed Control N (SAC-N) és Speciality Assayed Control  A (SAC-A) használható normál kontrollként és abnormális kontrollanalízisként a PT, aPTT, TTT, Fibriongen esetében, valamint a kromogén vizsgálatban, beleértve az Antithrombin Xa-t és a Protein C-t.

Főbb jellemzők:

■■ 	Az értékek nyomon követhetők az Egészségügyi Világszervezet szabványainak megfelelően

■■ 	A rutin és a speciális vizsgálatok kontroll tartományai

■■ 	Emberi plazmából származik

■■ 	Alkalmazható teljesen automatizált IL módszereknél

A készlet tartalma:

Komponens 			REF 		térfogat 	stabilitás

SAC – N                                        5301IL                  10 × 1 mL             	A Factor VIII, von Willebrand faktor és a ristocetin co-faktor értékei 2 órán át +2 - +8 ° C-on stabilak. Az összes többi faktor 4 órán át +2 - +8 ° C-on  vagy 4 hétig -20 ° C-on stabil, ha fagyasztva van

SAC – N                                        5302IL                10 × 1 mL             	A Factor VIII, von Willebrand faktor és a ristocetin co-faktor értékei 2 órán át +2 - +8 ° C-on stabilak. Az összes többi faktor 4 órán át +2 - +8 ° C-on  vagy 4 hétig -20 ° C-on stabil, ha fagyasztva van